实验2  用PLC实行双速电动机控制电路

2.1  实验目的

- 认识并学习PLC，了解PLC系统结构，熟悉PLC组成及各部分的作用。

- 掌握PLC的工作原理，明确PLC输入/输出的意义掌握机构示意图的绘制方法。

- 了解PLC应用软件的编制方法。

- 熟悉PLC基本指令，了解PLC功能指令。

- 掌握PLC基本电路的程序构成以及简单设计方法。

- 熟悉PLC基本指令梯形图或语句表的编辑方法。

2.2  实验内容

图示为继电器控制4/2极双速电动机启动控制电路，其中SB2为启动按钮，SB1位停止按钮，KT为时间继电器，延时时间为5秒。

当按下启动按钮SB2，接触器KM1和时间继电器KT吸合，电动机按  形联结4极启动，经过5 秒延时后，KT的延时触点动作，接触器KM1释放，接触器KM2、KM3、吸合，电机改结成YY形联结，进入2极启动运行。按停止按钮SB1，电机停止运行。

| 输入设备 | 输入端口编号 |
| --- | --- |
| 停止按钮SB1 | X0 |
| 启动按钮SB2 | X1 |

| 输出设备 | 输出端口编号 |
| --- | --- |
| 接触器KM1 | Y0 |

| 接触器KM2 | Y1 |
| --- | --- |
| 接触器KM3 | Y2 |

2.3  实验仪器

- 装有FX2N—48MR带有模拟输入开关及按钮和输出指示灯的考核箱。

- 装有三菱编程软件（GX Works2）的电脑一台。

- 若干根考核箱上使用的连接电线。

2.4  实验步骤

- 用FX2N系列PLC将上述继电控制电路改成PLC梯形图程序，并写出指令语句表（必须有栈存指令）。

- 用模拟设置控制双速电动机启动控制电路的运行过程。

- 按基本指令编制的程序，进行程序输入并完成接线、调试。

用PLC实行双速电动机控制电路的实验报告

班级：23自动C3姓名：李杰  日期：2026年3月22日

- 实验过程记录

接线如下：

程序梯形图如下：

- 实验结果分析

接通X0，Y0接通，5s之后,T0闭合，Y0断开，Y1，Y2接通

闭合X0，Y0、Y1、Y2全部断开

- 实验体会

本实验使我认识并学习PLC，了解PLC系统结构，熟悉PLC组成及各部分的作用，掌握PLC的工作原理，明确PLC输入/输出的意义掌握机构示意图的绘制方法；我了解PLC应用软件的编制方法，熟悉PLC基本指令，了解PLC功能指令，掌握PLC基本电路的程序构成以及简单设计方法，基本熟悉PLC基本指令梯形图或语句表的编辑方法。